# Cahier de charge niveau 1

### Diagramme de flux

Représentant

Fournisseurs

Fournisseurs bus

Laboratoire

Chauffeurs

Bureau

Nouveau bus

Visite bus

Bon de commande

Bon de commande

7

1

6

4

5

3

2

Paiement

Rappel

Bon de livraison

Bon de commande

Facture

Echantillon analyse

Résultat analyse

Incident

8

### Liste des Actions

#### Action 1

Relever Kilomètre

Timer 1 jour

Message entrée

Tous les jours

Action

- Reçoit la liste des bus du bureau avec nombre de kilomètre et date du jour.

- Il encode les kilomètres dans un programme d’entretien

Il voit les bus dont il doit faire l’entretien. (Les entretiens se font à des intervalles                                         différents suivant la marque du bus certains a

20000 (graissage a 10000, vidange 20000)

45000(graissage tous les 15000, vidange 45000)

- Il regarde les services des différents bus pour voir ceux qui sont disponibles

- La priorité est donnée aux bus qui sont en panne.

- Apres les bus qui sont disponibles.

#### Action 2

Incident

Incident

Bon de commande

Message entrée

Timer 2 Incident

Action

- Amener un autre bus pour le chauffeur et les usagers.

- Soit remorquage.

- Soit réparation sur place

- Le chauffeur prévient soit Tec, soit De lijn par radio et les tiens au courant.

- Prend la pièce dans le stock et si il n’en a plus il fait un bon de commande

Message sortie

Bon de commande

#### Action 3

Vérification

Résultat analyse

Bon de commande

Echantillon

Analyse

Message entré

Résultat analyse

Action

Les analyses sont reçues pour l’instant par courrier(résultat 1 semaine après l’envoi) mais possibilité de les trouver sur le net 2 ou 3 jours après l’envoi.

Les analyses se font soit pour le moteur, la boite ou le pont.

Vérification

Diagnostic vert

Ok

Diagnostic orange

Attention mais peut continuer a rouler.

- Regarde d’où peut venir le problème et essaye de réparer, parfois on ne sait rien y faire

- Si problème de boîte, faire une révision

Diagnostic rouge

Bus immobiliser et réparation.

- si le bus est occupe de rouler on lui téléphone pour lui apporter un autre bus

- Soit réparation dans l’atelier, on prend la pièce dans le stock, si pas on la commande.

- Soit on ne sait pas faire la réparation dans l’atelier, on doit faire un bon de commande par exemple au constructeur.

- On refait une analyse (pour confirmer)

Stockage du résultat dans un classeur (par véhicule)

Message sortie

Bon de commande ou renvoyer un échantillon d’analyse

#### Action 4

Vérification

Bon de livraison

Message entrée

Bon de livraison

Action

- Vérification par rapport au bon de commande

- Rangement des pièces dans le stock

- Classement du bon de livraison et du bon de commande

- Signature

- Indiquer sur quel bus on va mettre la pièce

#### Action 5

Vérification

Facture

Envoi des documents

Message entrée

Facture

Action

Vérification par rapport au bon de livraison  et bon de commande  qui se trouve classé

Message sortie

Envoi des documents au bureau (facture, bon de commande et bon de livraison)

#### Action 6

Vérification du stock

Visite d’un représentant

Bon de commande

Message entrée

Visite d’un représentant

Action

Vérification des pièces manquantes dans le stock

Message sortie

Bon de commande

#### Action 7

Création d’un dossier

Nouveau bus

Bon de commande

Message entrée

Nouveau bus

Action

- Création d’un dossier

- Vérification des modèles de pièces pour les entretiens,…. (filtre,…)

- Si pièces pas utilisées habituellement, bon de commande.

Message sortie

Bon de commande

#### Action 8

Vérifier les bus a passé au contrôle

Timer 1 semaine

Message entrée

A chaque fois que l’on a passe un bus au contrôle

Action

Le contrôle technique s’effectue tous les 6 mois, la validité est de 6 mois ou 3 mois en cas de carton rouge.

On les vérifie 1 mois avant la date délai.

- On regarde sur le calendrier quel est le prochain bus a passer au contrôle

### Table des matières

Cahier de charge niveau 1	1

Description du cadre de l’étude	1

Détail de l’étude	2

Diagramme de flux	2

Liste des Actions	3

Etude des messages	6

Fiche assurance	6

Fiche de membre	8

Carnet de membre	10

Convocation	13

Table des matières	15

Les chauffeurs font le plein au garage et doivent introduire 2 clef , 1 pour l’identification du chauffeur,l’autre pour l’identification du bus(kilométrage).

Bon de commande standart(ok)

Le bon de commande , different bon de livraison et les differentes facture doivent etre envoyés a anvers .

Combien de bon de commande par an plus ou moins 25 par semaine

De bon de livraison,de resultat d’analyse 4 ou 5 par semaine

Numero d’article interne ou externe par rapport au fournisseur

Combien d’articles

Tous les jours : photocopie de la liste avec les services priorite au bus en panne

Il y a +- 60 bus (services delyn, tec,belbus,scolaire)

Dans le stock il y a + ou – 1000 articles